邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：邵阳市云峰新能源科技有限公司

编制单位：邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司

二〇一九年十一月

建设单位：邵阳市云峰新能源科技有限公司

法  人  代  表：何广元

编制单位：邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司

法  人  代  表：王志强

建设单位：邵阳市云峰新能源科技有限公司  编制单位：邵阳市新安职业卫生

技术服务有限责任公司

电话：17718997458                      电话：17363960060

传真：无                               传真：无

邮编：422004                           邮编：422000

地址：邵阳市大祥区雨溪镇唐四村         地址：邵阳市双清区昭陵西路95号第一栋

目   录

1 验收项目概况	4

2 验收依据	5

3 工程建设情况	6

4环境保护设施	13

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	22

6验收执行标准	26

7.验收监测内容	26

8.质量保证及质量控制	27

9. 验收监测结果	29

10验收监测结论	34

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区总平面图

附图3本项目平面布置图

附图4 项目验收监测点位图

附图5项目设施现状图

附表：

附表1 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件：

附件1 关于邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表的批复

附件2 委托监测报告

附件3 检测机构资质认定证书及检测能力范围附表

附件4 余热发电生产线竣工验收批复

附件5  2019年在线监测数据

# 1 验收项目概况

湖南省生态环境厅于2018年10月29日发布了《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，自2019年10月31日起，现有企业执行特别排放限制。全省范围内的水泥行业排放的大气污染物（SO2、NOx、颗粒物）均需执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）特别排放限制（100mg/m3、320mg/m3、20mg/m3）。为了降低企业运营成本，降低环境风险，同时积极响应湖南省生态环境厅提出的要求，满足国家日益严格的环保标准，提高企业环保水平，邵阳市云峰新能源科技有限公司拟对4500t/d水泥熟料生产线实施烟气脱硫改造（原有脱硫技术为氨法脱硫：氨法脱硫是基于碱性脱硫剂(氨水)与酸性SO2发生化学反应形成(NH4)2SO4的过程），新建一套石灰-石膏湿法脱硫设施，但不对现有的氨法脱硫设备进行变动，现有的氨法脱硫设备作为应急的辅助脱硫设备备用。

现有氨法脱硫主要是对SNCR系统进行了调整，通过架设管道，在预热器C2上升管道处喷入氨水，利用预热器旋风筒、预热器至立磨、袋收尘换热管道作为吸收塔，通过高压空气使氨水雾气化，在300-400℃时，与烟气中SO2充分发生反应，氧化生成硫酸铵，沉积附着于生料带入熟料中固化成为熟料组分；脱硫后的烟气经净化进入烟囱排放。脱硫喷枪在预热器8楼（脱硝设置在4楼），单独一台氨水泵接上去喷氨降硫，脱硝和脱硫是单独的泵和管道，互相不影响。

本项目主要针对邵阳市云峰新能源科技有限公司现有4500t/d新型干法熟料生产线窑尾烟气新建一套脱硫系统，采用石灰-石膏湿法脱硫工艺代替现有的氨法脱硫工艺，使窑尾烟气中SO2排放浓度能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求。同时保留现有氨法脱硫工艺设备，当生产过程中出现石灰石矿含硫率增高的情况，可以同时启用氨法脱硫工艺和湿法脱硫工艺来控制SO2的排放。本项目总投资1950万元，全部为环保投资。不新增劳动定员，由厂区内部进行调配。工作制度与现有保持一致，全年生产270天，每天24小时运行。本项目建成后，现有工程主要原辅材料用量、生产工艺、生产内容、生产规模等均不发生改变。

本项目委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制完成《邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年2月15日获得邵阳市生态环境局“关于邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表的批复”（邵市环评[2019]3号），并于2019年4月完成建设，且运行正常，目前已达到环境保护验收条件。

根据中华人民共和国国务院令682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，环境保护部发布的国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等相关文件要求和规定，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。根据以上规定，邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目应进行环境保护竣工验收监测工作。

受邵阳市云峰新能源科技有限公司委托，邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司承担该项目竣工验收监测报告编制工作，按照相关法律法规要求，我公司接受委托后，我单位立即组织验收监测小组，于2019年10月30日对本项目进行了现场踏勘，通过实际勘察情况及资料收集调研后，邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2019年11月07日至2019年11月13日分别对建设项目废气、噪声排放情况进行了现场监测，对废水及固废处理情况进行了现场确认，我单位根据项目勘察情况、收集资料及现场监测结果，编制完成了本次竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日施行；

（2）2017年6月29日环境保护部令第44号公布 根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，1997年3月1日施行，2018年12月29日修改；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正，2018年1月1日实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（7）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行；

（8）国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知国发〔2013〕37号

（9）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月；

（10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，环办环评函[2017]1529号，2017年9月29日；

（11）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日施行；

（12）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湘环发［2004］42号，2004年5月；

（13）《邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表》，湖南美景环保科技咨询服务有限公司，2019年1月；

（14）《邵阳市生态环境局<关于邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表>的批复》（邵市环评[2019]3号），邵阳市生态环境局，2019年2月15日；

（15）建设单位提供的其他资料。

# 3 工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目位于邵阳市云峰新能源科技有限公司内。邵阳市云峰新能源科技有限公司位于邵阳市大祥区雨溪镇唐四村，毗邻207国道，交通方便，物流便捷，石灰石、页岩及黏土等资源丰富。厂区地理位置坐标：东经111°24'29.25"，北纬 27°10'24.63"。

厂区用地西面即207国道，207国道西侧为唐四村村民住宅；北面为邵阳交通学校雨溪桥实训基地；南面主要是农田、菜地，西南角有少量唐四村村民住宅，南面190m为唐田村；东面为水泥厂配套的石灰石矿山。项目地理位置图见附图。

3.1.2平面布置

（1）项目平面布置

本项目为环保工程废气处理工程，总体布置应力求对主机的影响最小，因地制宜，充分利用地形条件考虑施工条件，本工程总体平面布置详见附图，具体情况如下：

①拟建项目主要设备均设置在均化库与煤粉制备车间之间的空地，位置充足且靠近窑尾废气处理设备、窑尾烟囱及窑灰灰斗，整体管道布置距离较短，压力损失较小。

②拟建项目整体工艺布置均在除尘器之后，既可以保证吸收塔的入口温度不会太高，而烧坏塔内件，也可以保证入口粉尘的含量，不会对浆液造成影响。

③脱硫塔主体布置在均化库旁，通过管道与窑尾引风机出口连接，从除尘装置排出的废气通过管道进入脱硫塔，经喷淋层，高效除雾器后，饱和湿烟气回原烟囱（原烟囱做防腐）。围绕脱硫塔建设有3个浆液循环泵、2个石膏排出泵及2个除雾器冲洗水泵；

④工艺水箱、滤液箱及事故浆液池等设备及其配套的工艺水泵、滤液池澄清泵及事故浆液泵均建在脱硫塔东侧，相互之间的距离不超过2m，布局紧凑；与脱硫塔距离最远的是事故浆液箱，距离为12m；

⑤制浆罐位于窑尾附近，临近窑尾除尘器灰斗，窑灰通过从除尘器灰斗处接星型卸灰阀直连浆液罐，无需进行运输，浆液罐通过管道连接至脱硫塔；

⑥综合楼位于脱硫塔北侧，靠近煤粉制备车间，石膏库位于综合楼西侧，靠近脱硫塔的位置，距离脱硫塔约10m，便于脱硫石膏的运输。

3.2建设内容

本项目为窑尾废气脱硫技术改造项目，总占地面积760m2，建筑面积289m2，利用窑尾除尘器周边的空地进行建设。不新增建设单位占地面积。按照“一窑一塔一楼”设计，本次项目将新建一座综合楼及一套脱硫系统，包括制浆系统、石膏脱水系统、吸收系统、废水处理系统等。项目实际总投资1950万元，环保投资1950万元，占项目总投资的100%。项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表见表3-1。

表3-1  环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表

| 项目 | 项目内容 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | SO2吸收系统 |  | 一座的逆流式喷淋空吸收塔，吸收塔配置3层喷淋层，对应的3台浆液循环泵；设置2台石灰（窑灰）浆液供浆泵（1用1备）和一套输送管路；设置2台石膏浆液排出泵（1用1备）和一套浆液排出管道。 | 一致 |
|  | 吸收剂制备及浆液输送系统 |  | 制浆及供应系统包括除尘器集合拉链机下取灰、石灰（窑灰）浆的搅拌、储存和输送等系统，设有1套浆液罐、1套搅拌器及2台加浆泵。 | 一致 |
|  | 石膏脱水系统 |  | 由1套石膏旋流站、2台真空皮带脱水机（1用1备）组成、1座滤液池和1个石膏库组成。 | 一致 |
|  | 排空系统 |  | 由1个事故浆液箱、1台事故浆液池返回泵和1台事故浆液箱搅拌器组成。浆液箱材质为碳钢衬玻璃鳞片，容积为445m3，可满足吸收塔检修排空时的要求，并为吸收塔重新启动时提供脱硫浆液和石膏晶种。 | 一致 |
| 辅助工程 | 烟气系统 | 烟道 | 从窑尾排风机来的原烟气烟道用碳钢制作，吸收塔入口烟道采用碳钢贴衬2205双相不锈钢制作。 | 一致 |
|  |  | 烟气挡板 | 在烟气系统中设置1个带电动执行机构的烟气挡板，设于吸收塔入口 | 一致 |
|  |  | 膨胀节 | 在烟气挡板前、风机前后、脱硫塔出入口设置膨胀节，用于补偿烟道热膨胀引起的位移，出入口膨胀节各1台。 | 一致 |
|  |  | 出烟管及烟囱防腐 | 烟管及烟囱采用耐腐蚀的玻璃鳞片做防腐处理。 | 一致 |
|  | 工艺水、冷却水系统 |  | 由1个φ4x4m的工艺水箱、2台除雾水泵（1用1备）和2台工艺水泵（1用1备）组成。 | 水源依托现有工程，设备新建 |
|  | DCS系统 |  | 脱硫控制室内设备如LED操作台、桌椅等。 | 一致 |
|  | 在线监测系统 |  | 脱硫塔出口新增一套CEMS设备。 | 一致 |
| 公用工程 | 压缩空气系统 |  | 由空压机房出口的厂用空气母管引接至脱硫岛外，然后接至各需要的用气点，不需要额外新建设备。 | 依托现有工程 |
|  | 电气系统 |  | 包括脱硫10kV的工作（备用）电源、脱硫岛内装置的供配电、电气控制与保护、照明及检修系统、防雷接地系统、通讯系统、电缆和电缆构筑物(包括防火封堵)、电气设备布置、UPS，供电来源依托原有工程。 | 设备新增，供电依托现有工程 |
|  | 消防系统 |  | 新增1座消防栓、1套火灾报警系统和1套闭路电视监控系统。 | 一致 |
|  | 供水 |  | 依托现有工程供水，不改变现有供水方式。 | 依托现有工程 |
|  | 排水 |  | 拟建项目无废水外排，雨水排放依托现有工程。 | 依托现有工程 |
| 环保工程 | 废水治理 |  | 拟建项目无废水外排，来自废水旋流器的溢流液，通过滤液水箱沉淀，输送泵及管道系统送到篦冷机，作为冷却水，同时层流中的水分也被蒸发；冲洗水回用于浆液池，重复利用。 | 一致 |
|  | 废气治理 |  | 安装石灰-石膏湿法脱硫工艺系统 | 一致 |
|  | 噪声治理 |  | 安装隔震垫、减震器及弹性支撑等措施。 | 一致 |
|  | 固废治理 |  | 新建一座石膏仓库，用于储存脱水后的石膏和滤液箱沉淀的石膏，石膏库按3天的储量设计（114t），石膏全部会用于水泥生产 | 一致 |

3.3主要原辅材料及能源

主要原辅材料及能源消耗见表3-2。

表3-2  原辅材料和能源明细一览表

| 编号 | 原辅材料 | 使用量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时耗量 | 日耗量 | 年耗量 |
| 1 | 脱硫剂 | 1.28 | 30.74 | 8300 |
| 2 | 新鲜水 | 6.41 | 153.88 | 41548 |
| 3 | 电（KWh） | 750 | 18000 | 4860000 |

3.4水源及水平衡

本项目为废气治理工程，不增加场地以及工作人员，生活废水不增加。本项目制浆用水量为4.15万t/a（153.70t/d）。副产品脱硫石膏产生量为11883t/a，含水率为15%，即含水量为1782.45t/a（6.6t/d），未被脱硫石膏带走的废水以溢流液的形式排入滤液澄清罐进行暂存，产生量即39717.55t/a（147.1t/d），最终泵入篦冷机作为冷却水，不外排。

除雾器每月冲洗4次，一次耗水量约为1m3，废水产生量为48m3/a，平均为0.178m3/d。除雾器清洗水回用于吸收塔，也不外排。

脱硫石膏带走1782.45

制浆用水

41500

篦冷机

39717.55

41500

除雾器清洗水

48

48

回用

图3-1  项目水平衡图  t/a

3.5工艺流程

本项目工艺流程图见3-2。

图3-2  项目工艺流程及产污节点图

工艺流程简介：

（1）浆液制备和供应系统

本项目脱硫剂采用厂内除尘器收集的窑灰，窑灰中氧化钙含量为41.05%，直接从除尘器灰斗处接星型卸灰阀直连浆液罐，加水搅拌制成20%浓度的浆液，浆液罐容量按100%工况下系统8h连续运转浆液量设计。石灰石浆液箱备有一只顶进式搅拌器。配置好的浆液由浆液泵通过管道输送至吸收塔。石灰石浆液根据脱硫系统运行负荷通过吸收塔底部pH计、密度计和吸收塔上的液位计共同自动控制。

（2）吸收系统

本次脱硫工程新建1座脱硫塔，待处理的烟气进入吸收塔与喷淋的石灰浆接触，去除烟气中的SO2。在喷淋层上部增设多级气旋除尘除雾装置，除去出口烟气中的雾珠、固体颗粒物；在喷淋层下部设脱硫增效器。烟气从吸收塔下侧进入与吸收浆液逆流接触，在塔内进行吸收反应，对落入吸收塔浆池的反应物再进行氧化反应，得到脱硫副产品二水石膏。这两个过程的反应方程式如下：

2CaO+2SO2+H2O=2CaSO3·12H2O

2CaSO3·12H2O+O2+3H2O=2CaSO4·2H2O

吸收塔浆液循环泵为吸收塔提供大流量的吸收剂，保证气液两相充分接触，提高SO2的吸收效率。生成石膏的过程中采取强制氧化，设置氧化风机将浆液中未氧化的HSO3-和SO32-氧化成SO42-。在氧化浆池内设有搅拌器，以保证混合均匀，防止浆液沉淀；氧化后生成的石膏通过吸收塔排浆泵排出，进入后续石膏脱水系统。

本项目采用的脱硫方案是西安西矿环保科技有限公司在传统湿法脱硫技术基础上，自主研发的“SK505高效脱硫除雾除尘技术”，与传统的湿法脱硫技术相比，增加了“脱硫增效器”及“多级气旋除雾除尘技术”。

脱硫增效器：气液混流与均布技术——增效器，是通过设置气液均布混合器如“筛板”或“棍棒筛”等，增加吸收塔内气液混合与传质效果，提高塔内流场的均布性。同时，气流均布混合器可使浆液在均布器表面形成一定高度的持液层，烟气流经持液层时可产生类似“鼓泡”的效果，对烟气的洗涤吸收效果十分显著，有利于提高脱硫除尘效率。

多级气旋除雾除尘技术：是指在喷淋层最上方，加装专有的多级气旋除雾除尘装置，利用吸收塔内烟气动能，使脱硫后湿烟气在气旋筒壁产生气液撞击，形成气液两相的剧烈旋转和扰动，将烟气中的细小液滴、细微粉尘、气溶胶等微小颗粒物碰撞形成大液滴，大液滴被气旋筒壁表面的液膜捕获，达到去除雾滴和微小颗粒物的净化目的。

SO2吸收系统主要包括吸收塔、喷淋层、脱硫增效器、多级气旋除尘除雾装置、循环浆液泵和氧化风机等设备。

（3）石膏脱水系统

本项目脱硫设备设有1套石膏脱水系统，石膏浆液经石膏排出泵打入石膏旋流站进行第一级脱水。石膏旋流站配备3+1个旋流子（3用1备）及将浆液分配到各个旋流子的隔离阀组成。石膏旋流站的底流浓缩液（悬浮物固体重量含量约为40~60%），依靠重力自流至真空皮带脱水机（两套系统互为备用）进行第二级脱水。石膏旋流站的溢流液大部分依靠重力自流至滤液箱，真空皮带脱水机排出的滤水也进入滤液箱。滤液箱中的滤液经沉淀后，上清液进入废水处理系统，沉渣送至石膏库存放，可供水泥生产线使用。主要设备包括旋流器、真空皮带机、气水分离器、真空泵、滤液泵等等。

（4）废水处理系统

来自废水旋流器的溢流液，通过滤液水箱沉淀，输送泵及管道系统送到篦冷机，作为冷却水冷却篦冷机，同时层流中的水分也被蒸发。

（5）事故浆液系统

项目配备一个事故浆液罐（445m3），用于吸收塔检修排空时吸收剂供应需求。事故浆液罐设浆液返回泵，将浆液返回吸收塔。事故浆液罐设置搅拌器，防止浆液沉淀结块。

3.6项目变动情况

根据表3-1以及表4-6，本项目建设无重大变动，符合环评报告表中建设项目基本情况以及批复中内容。

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置措施

4.1.1废水

本项目不新增员工，不新增生活污水。脱硫废水部分被脱硫石膏带走，未被带走的最终泵入篦冷机作为冷却水，不外排。事故时吸收塔排放的浆液进入事故浆液箱中收集，并定期采用事故浆液返回泵将浆液返回至吸收塔，不排放。

4.1.2 废气

本项目属于大气污染防治措施，本身不会产生大气污染物，且能在一定程度上削减现有工程SO2的排放，排放污染物的主体为现有工程。本项目采用石灰-石膏湿法脱硫，原氨法脱硫作为备用，待出现SO2浓度排放过高时，氨法脱硫才启用。废气的主要污染物及处理措施见表4-2。

表4-2    废气污染物排放及其处理措施

| 废气名称 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 脱硫效率 | 排气筒高度与内径尺寸 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾烟气 | SO4 | 有组织排放 | 石灰-石膏湿法脱硫 | 94.4% | 100/3.4 | 大气 |
|  |  |  | 氨法脱硫 | 97.5% |  | 大气 |

4.1.3噪声

本项目的噪声源主要来源于泵、搅拌器以及风机，噪声的主要污染源强及处理措施见表4-3。

表4-3    噪声污染源强及其处理措施

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声值 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆液循环泵 | 3 | 80 | 设置弹性接口，安装减振底座 |
| 2 | 石膏排浆泵 | 1 | 80 |  |
| 3 | 石灰浆液输送泵 | 2 | 80 |  |
| 4 | 真空泵 | 1 | 85 |  |
| 5 | 除雾水泵 | 1 | 80 |  |
| 6 | 工艺水泵 | 1 | 75 |  |
| 7 | 除雾器搅拌器 | 1 | 80 | 安装减振基座 |
| 8 | 石灰石浆液箱搅拌器 | 2 | 85 |  |
| 9 | 吸收塔搅拌器 | 1 | 90 |  |
| 10 | 事故浆液池返回泵 | 1 | 85 | 设置弹性接口，安装减振底座 |
| 11 | 事故浆液箱搅拌器 | 1 | 90 | 安装减振基座 |
| 12 | 氧化风机 | 1 | 90 | 加装隔声罩，安装消声器 |

4.1.4固体废物

本工程脱硫过程不使用催化剂；经过两次脱水产生的脱硫石膏，暂存于石膏暂存间，根据物料核算，脱硫石膏产生量为11883t/a，全部回用于水泥生产；项目不新增员工，也不会新增生活垃圾，故本项目无固废排放。固废的主要污染物及处理措施见表4-4。

表4-4      固废产生情况及处理处置措施

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 脱硫石膏 | 11883t/a | 11883t/a | 0 |

## 4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

建设单位应按照相关要求，做好事故防范和减缓措施，建立事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，主要措施如下：

（1）项目首先从技术设计降低风险概率，从工艺设计、设备选型、材料选择、参数设计的方面采取优化措施，进而从根本上降低项目事故概率。

（2）建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质。

1）由云峰公司安全环保处安排专职安全生产管理人员；

2）建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。

3）定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。

（3）一旦发生泄漏事故，应立即采取相应措施，减少喷淋液等的泄露，并将泄露液引入事故浆液箱，本项目设置有一个有效容积445m3的事故浆液箱。

（4）为保证突发泄露事故的应急工作能及时有序的开展，建议建设单位对已有的环境风险应急预案进行修编，补充本次项目的内容。通过修编应急预案，建立反应灵敏，运转有效的应对突发泄露事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦发生泄漏事故，各部门和各工作机构能按该预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。

本项目只要建设单位做好各项事故防范措施，可以把环境风险控制在可接受的范围内。

4.2.2在线监测装置

2018年12月，长沙华时捷环保科技发展股份有限公司正式与邵阳市云峰新能源科技有限公司公司签订了废气在线监测系统的安装服务合同，企业于2018年12月完成监测站房、监测平台的建设。2018年12月25日，货到现场，2018年12月26日开始安装，于12月28日完成并投入运营。

该套废气在线监测系统包括颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放监测子系统、数据处理子系统。具体组成部件如下表4-5.

表4-5  组成部件一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气分析仪 | MC3 | 依科 | 1 |
| 2 | 颗粒物分析仪 | DUST-RBV | 深圳彩虹谷 | 1 |
| 3 | 一体化温压流仪 | HSJ-PT2 | 长沙华时捷 | 1 |
| 4 | 数据采集仪 | W51000HB-Ⅲ | 深圳广达远 | 1 |

窑尾监测点位高度40m左右，设置有规范监测孔，主要测量粉尘，二氧化硫，氮氧化物，湿度，氧含量，流速，负压，风量等。窑头主要测粉尘，负压，流速，风量，湿度。本项目在线监测数据联网。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目属于大气污染防治措施，本身不会产生大气污染物，且能在一定程度上削减现有工程SO2的排放，排放污染物的主体为现有工程。本项目委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制完成《邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年2月15日获得邵阳市生态环境局“关于邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表的批复”（邵市环评[2019]3号），目前，本项目设施运行正常。

项目实际总投资额为1950万元，实际环保投资额为1950万元，环保投资占总投资额的100%，全部用于湿法脱硫系统建设。

验收监测期间，我单位对本项目环评批复要求的落实情况进行了逐一核实，其具体情况如下：

表4-6      项目环评批复落实情况一览表

| 序号 | 环评批复意见 | 落实情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化废水污染防治。本项目湿法脱硫装置废水不外排，未被脱硫石膏带走的废水经滤液澄清罐澄清后泵入篦冷机作为冷却水蒸发耗散，除雾器冲洗水收集回用于吸收塔。 | 项目废水不外排，脱硫废水部分被脱硫石膏带走回用于水泥生产，未被带走的脱硫废水经滤液澄清罐澄清后泵入篦冷机作为冷却水蒸发耗散，除雾器冲洗水收集回用于吸收塔。 | 已落实 |
| 2 | 控制废气污染物排放。窑尾烟气经过有效处理后通过现有排气筒排放，外排污染物须达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中特别排放限制要求。 | 根据此次验收监测结果，项目有组织废气SO2、NH3、汞及其化合物、氟化物外排浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中特别排放限值，根据云峰水泥2019年在线监测数据，本项目2019年在线监测数据中NOX、颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2中特别排放限值。 | 已落实 |
| 3 | 加强噪声控制管理。选用低噪声机械设备，合理布置噪声源位置，搅拌器、风机及各类泵等设备应采取相应减震、消音、隔声等降噪措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准限值。 | 原项目厂界四周设置绿化隔离带及围墙，本项目各项设备采取隔声、减震等降噪措施。根据监测结果，外排噪声东、南、北面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西面符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | 已落实 |
| 4 | 固体废物妥善处置。脱硫石膏经收集回用于水泥生产。 | 脱硫石膏经收集全部回用于水泥生产 | 已落实 |
| 5 | 完善现有环境风险应急预案，切实落实风险防范措施，禁止污染物非正常排放。 | 场地内未设油料储罐，筒仓处设置安全生产警示标志，污染物正常排放 | 已落实 |
| 6 | 其他要求按照《关于湖南省云峰水泥有限公司4500t/d新型干法熟料生产线配套余热发电项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2009]178号）文件执行 | 废气、废水、噪声达标排放，卫生防护距离范围内的居民房屋已经征收并已经付款，安置房正在建设，待安置房建好后将进行拆除。 | 基本落实 |

# 5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评报告表结论

①水环境：本项目不新增员工，不新增生活污水。脱硫废水不外排。事故时吸收塔排放的浆液进入事故浆液箱中收集，并定期采用事故浆液返回泵将浆液返回至吸收塔，不排放。因此，本项目不会对地表水环境产生影响。

②大气环境：本项目新建的烟气脱硫系统属于环保工程。根据预测分析，烟气经脱硫系统处理后，窑尾烟气中SO2的排放浓度和排放量削减较大，对环境空气质量的影响减小，有利于逐步改善区域环境空气质量，利于区域节能减排。

③噪声及振动环境影响分析：本项目新增设备较少，经选用低噪设备，风机安装隔声、消声，部分水泵、罗茨风机设置基础减振，再经过建筑隔声后对周围声环境影响较小，厂界可达标。

④固废环境影响分析：本项目产生的石膏全部进入厂区水泥窑生产线，用于生产水泥，实现固废全部厂内综合利用，不外排，对周围环境影响小。

⑤风险分析:建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

总结论：邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾湿法脱硫项目属于环保工程，符合国家和地方产业政策。其实施可使邵阳市云峰新能源科技有限公司水泥窑生产线窑尾烟气中SO2排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2特别排放限值要求，同时削减厂区SO2的排放量，有利于改善区域环境空气质量以及区域节能减排。在切实落实本环评提出的有关环保措施，且加强污染治理措施和设备的运营管理情况下，本项目的建设自身对外环境影响较小。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

5.1.2环评报告表建议

1、加强脱硫系统运行管理，定期检查吸收塔入口烟气温度，如果出现温度突然大幅降低的情况，说明浆液大量溢流进烟道，应及时采取处理措施；

2、设备材料应选择合理的脱硫系统烟气入口温度，并选择与之相配套的防腐内衬；

3、加强对冲洗水的压力的监控，严防喷嘴堵塞；

4、项目实施后应确保脱硫系统的生产废水和事故浆液箱内事故浆液的循环利用，不得外排；

5、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识；

6、项目厂区内若新增设施，须向有审批权的环境保护主管部门另行申报。

5.2审批部门审批决定

邵阳市生态环境局2019年2月15日下发了“关于邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表的批复”（邵市环评[2019]3号），批复如下：

邵阳市云峰新能源科技有限公司:

你公司报送的《邵阳市云峰新能源科技有限公司密尾废气脱硫技术改造项目环境影响报告表》及项目申请批复的报告等相关材料收悉。经研究，现批复如下:

一、湖南省云峰水泥有限公司4500t/d 新型干法熟料生产线配套余热发电项目于2009 年获得湖南省环境保护局下发的环评批复(湘环评[2009]178号)，2014年项目业主变更为邵阳市云峰新能源科技有限公司(湘环评函[2014]109号)，2017年通过湖南省环境保护厅组织的环境保护竣工验收(湘环评验[2017]19号)。为提高企业环保水平，进一步降低污染物排放，你公司拟投资1950 万元进行窑尾废气脱硫技术改造，本次改造新增一套石灰(窑灰) -石膏湿法脱硫工艺设备。项目原料、规模、地点、生产工艺、能源结构和产品方案均不变。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作:

1、强化废水污染防治。本项目湿法脱硫装置废水不外排，未被脱硫石膏带走的废水经滤液澄清罐澄清后泵入篦冷机作为冷却水蒸发耗散，除雾器冲洗水收集回用于吸收塔。

2、控制废气污染物排放。窑尾烟气经有效处理后通过现有排气简高空排放，外排污染物浓度须达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915- 2013)中特别排放限值要求。

3、加强噪声控制管理。选用低噪声机械设备，合理布置噪声源位置，搅拌器、风机及各类泵等设备应采取相应减震、消音、隔声等降噪措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)相应标准限值。

4、固体废物妥善处置。脱硫石膏经收集回用于水泥生产。

5、完善现有环境风险应急预案，切实落实风险防范措施，禁止污染物非正常排放。

6、其他要求按照《关于湖南省云峰水泥有限公司4500t/d新型干法熟料生产线配套余热发电项目环境影响报告书的批复》(湘环评[2009]178号)文件执行。

邵阳市生态环境局

2019年2月15日

# 6验收执行标准

根据企业排污权证（见附件），总量指标SO2:160t，NOX:1395t。根据邵阳市生态环境局对本项目环境影响评价文件的批复，结合项目建成情况、现行标准，本项目验收监测执行如下标准：

6.1 废气验收执行标准

废气有组织排放：SO2、NOX、颗粒物、氟化物、汞及其化合物、氨执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值。

表6-1    有组织废气验收执行标准

| 污染物项目 | 大气污染物排放限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 100 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值 |
| NOX | 320 |  |
| 颗粒物 | 20 |  |
| 氟化物 | 3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中排放限值 |
| 汞及其化合物 | 0.05 |  |
| 氨 | 8 |  |

6.2废水验收执行标准

本项目不新增现有工程生活污水排放量，无生产废水排放。

6.3噪声验收执行标准

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准。详见表6-2。

表6-2   工业企业厂界环境噪声排放限值

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |
| 4 | 70 | 55 |

# 7.验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水

本项目不新增员工，不新增生活污水。脱硫废水部分被脱硫石膏带走回用于水泥生产，未被带走的脱硫废水经滤液澄清罐澄清后泵入篦冷机作为冷却水蒸发耗散，除雾器冲洗水收集回用于吸收塔。

7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

废气有组织监测内容见表7-1，监测布点情况见附图。

表7-1  废气有组织监测内容

| 废气名称 | 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾废气 | 窑尾出口废气脱硫塔处理实施进气口 | SO2 | 进口浓度标干废气流量、排放浓度、含氧量 | 每天三次，连续监测2天 |
|  | 窑尾出口废气脱硫塔处理实施排放口 | SO2、NH3、汞及其化合物、氟化物 | 排放浓度、标干废气流量、含氧量 |  |
|  |  | NOX、颗粒物 |  | 在线监测数据 |

7.1.3厂界噪声监测

噪声监测内容见表7-2，具体监测点位见附图。

表7-2   噪声监测工作内容

| 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次及监测周期 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东面外1米 | 厂界噪声Leq | 每天昼间夜间各一次，连续监测2天 |
| 厂界南面外1米 |  |  |
| 厂界西面外1米 |  |  |
| 厂界北面外1米 |  |  |

# 8.质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法及仪器

有组织废气监测分析方法及仪器、噪声监测分析方法及仪器详见表8-1。

表8-1 监测分析方法及仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 有组织 | SO2 | 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪3012H-51 | 3 mg/m3 |
|  | NH3 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 755B紫外可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 HJ/T67-2001 | ST3100F 甘汞电极法 | 0.06mg/m3 |
|  | 汞及其 化合物 | 原子荧光光度法 《空气与废气检测分析方法》第四版增补版5.3.7.2 | RGF-7810 原子荧光光度计 | 0.3*10-5mg/m3 |
|  | 采样（含湿量、温度、流量、含氧量） | 固定污染源排气中颗粒物测定气态污染物采样方法GB/T16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪3012H-51 | -- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 | 多功能声级计 AWA5688 | -- |

8.2 质量保证和质量控制

质量保证与质量控制严格执行国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法；监测、分析人员经过持证上岗考核并持有合格证书；所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

8.2.1监测人员资质

参加验收监测人员名单及证书名称见表8-2。

表8-2  验收监测人员资质一览表

| 姓名 | 验收监测 | 证书名称 |
| --- | --- | --- |
| 熊必宇 | 现场监测 | 环境监测人员 |
| 杨进刚 | 现场监测 | 环境监测人员 |
| 胡斌 | 实验室分析 | 环境监测人员 |
| 彭艳姣 | 实验室分析 | 环境监测人员 |
| 尹志云 | 实验室分析 | 环境监测人员 |

8.3.2噪声监测分析过程中的质量控制和质量保证

噪声监测分析过程中的质量控制和质量保证措施为采样前后对采样设备进行校准和检查，采样设备校准记录见表8-3。

表8-3  噪声监测校准记录

| 声级计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备 名称 | 校准设备 名称 | 校准值 | 校准器 标准值 | 允许误差范围 | 结果 评价 |
| 采样前 | AWA5688声级计 | HS6020 声级校准器 | 93.8 dB(A) | 94.0 dB(A) | ±0.5 dB(A) | 合格 |
| 采样后 | AWA5688声级计 | HS6020 声级校准器 | 93.8 dB(A) | 94.0 dB(A) | ±0.5 dB(A) | 合格 |

8.3.4大气监测分析过程中的质量控制和质量保证

大气监测分析过程中的质量控制和质量保证措施为采样前后对采样设备进行校准和检查，采样设备校准记录见表8-6。

表8-6   废气采样设备校准记录表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 校准设备 名称 | 校准值 | 校准器 标准值 | 允许误差范围 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气采样器 |  |  |  |  |  |  |
| 采样前 | 智能空气/TSP综合采样器崂应2050型 | GL-105B皂膜流量计 | 0.502 L/min | 0.500 L/min | ±0.025 L/min | 合格 |
| 采样后 | 智能空气/TSP综合采样器崂应2050型 | GL-105B皂膜流量计 | 0.504 L/min |  |  | 合格 |
| 采样前 | 智能空气/TSP综合采样器崂应2050型 | GL-105B皂膜流量计 | 0.504 L/min | 0.500 L/min | ±0.025 L/min | 合格 |
| 采样后 | 智能空气/TSP综合采样器崂应2050型 | GL-105B皂膜流量计 | 0.503 L/min |  |  | 合格 |

# 9. 验收监测结果

9.1 验收监测期间的工况

项目验收监测期间窑尾正常运行，湿法脱硫系统正常运行。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废气

1）有组织排放

本项目有组织废气监测结果如下：

表9-1   有组织废气检测结果

| 点位名称 | 监测日期（频次） |  | 监测项目 | 监测结果 | 去除效率% | 标干废气流量（m3/h） | 标准限值（mg/m3） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  |  |
| 脱硫塔窑尾废气进气口 | 2019年11月7日 | 第一次 | SO2 | 470 | / | 569156 | / | / |
|  |  | 第二次 |  | 431 | / | 553452 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 453 | / | 537655 |  |  |
| 脱硫塔窑尾废气进气口 | 2019年11月8日 | 第一次 | SO2 | 479 | / | 569072 | / | / |
|  |  | 第二次 |  | 436 | / | 552150 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 453 | / | 537025 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月7日 | 第一次 | SO2 | 57.5 | 87.76 | 509750 | 100 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 58.7 | 86.38 | 516711 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 62.1 | 86.29 | 512765 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2018年11月8日 | 第一次 | SO2 | 60.4 | 87.39 | 509463 | 100 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 62.5 | 85.66 | 516506 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 64.5 | 85.76 | 512587 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月7日 | 第一次 | NH3 | 3.06 | / | 509750 | 8 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 3.41 | / | 516711 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 3.25 | / | 512765 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月8日 | 第一次 | NH3 | 2.79 | / | 509463 | 8 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 3.18 | / | 516506 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 2.93 | / | 512587 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月7日 | 第一次 | 汞及其化合物 | 0.0009 | / | 509750 | 0.05 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 0.0018 | / | 516711 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 0.0023 | / | 512765 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月8日 | 第一次 | 汞及其化合物 | 0.0013 | / | 509463 | 0.05 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 0.0013 | / | 516506 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 0.0023 | / | 512587 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月7日 | 第一次 | 氟化物 | 1.06 | / | 509750 | 3 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 1.20 | / | 516711 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 1.15 | / | 512765 |  |  |
| 脱硫塔废气排放口 | 2019年11月8日 | 第一次 | 氟化物 | 1.06 | / | 509463 | 3 | 否 |
|  |  | 第二次 |  | 1.14 | / | 516506 |  |  |
|  |  | 第三次 |  | 1.05 | / | 512587 |  |  |

根据表9-1可知，项目脱硫塔废气排放口SO2的监测浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的特别限值，NH3、汞及其化合物、氟化物能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的限值。

2019年10月31日前水泥工业大气污染物（SO2、NOX、颗粒物）排放标准执行执《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的限值。2019年10月31日后水泥工业大气污染物（SO2、NOX、颗粒物）排放标准执行执《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的特别限值。行根据企业2019年在线数据（附件5），2019年10月31日前窑尾大气污染物（SO2、NOX、颗粒物）排放浓度最大值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的限值。2019年10月31日后窑尾大气污染物（SO2、NOX、颗粒物）排放浓度最大值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的特别限值。企业2019年7月SO2浓度值为112.147mg/m3，为2019年1月至10月出现的最大值，根据企业介绍，本项目现有矿山地含硫量石灰石资源枯竭，当向深处开采石灰石时，含硫量增大导致SO2排放浓度较高。根据企业介绍，企业新矿山环评手续正在办理，目前报告正处于公示期，新矿山石灰石含硫量较低，待新矿山投入使用后将能有效控制SO2排放浓度。

采样期间气象参数见下表：

表9-2    采样期间气象参数

| 日期 | 天气情况 | 温度℃ | 气压kPa | 湿度% | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月07日 | 晴 | 21.7 | 99.2 | 51 | 东北 | 1.4 |
| 11月08日 | 晴 | 21.4 | 99.2 | 51 | 东北 | 1.4 |

9.2.1.2厂界噪声

本项目厂界噪声监测如下表：

表9-3    项目厂界噪声监测结果   单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测项目 （单位） | 日期 | 检测结果 |  | 标准限值 |  | 声功能 类别区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1厂界东外1m处 | 厂界噪声 (dB（A）) | 11月7日 | 58.5 | 47.2 | 60 | 50 | 2 |
|  |  | 11月8日 | 57.8 | 46.8 |  |  |  |
| N2厂界南外1m处 |  | 11月7日 | 51.5 | 43.1 | 60 | 50 | 2 |
|  |  | 11月8日 | 52.2 | 42.8 |  |  |  |
| N3厂界西外1m处 （厂门口） |  | 11月7日 | 64.0 | 52.3 | 70 | 55 | 4 |
|  |  | 11月8日 | 62.7 | 51.6 |  |  |  |
| N4厂界北外1m处 |  | 11月7日 | 59.1 | 48.7 | 60 | 50 | 2 |
|  |  | 11月8日 | 58.6 | 49.0 |  |  |  |
| 备注 | 备注：昼间：6：00~22:00，其余为夜间； 参照GB12348-2008表1标准限值。 |  |  |  |  |  |  |

根据表9-3监测结果表明：验收监测期间，厂界昼间噪声等效声级最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2、4类标准限值要求。

9.2.3固体废物处置措施检查结果

本项目固体废物处置情况如下：

表9-4   项目固体废物处置情况一览表

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 处理方式 | 是否满足环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫石膏 | 石膏脱水系统 | 一般固废 | 全部回用于水泥生产，不外排 | 是 |

由表9-4中内容可知，本项目运营期固体废物得到了妥善处置，满足相关环保要求。

9.2.4废水处置措施检查结果

本项目废水处置情况如下：

表9-5   项目废水处置情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 处理方式 | 是否满足环保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 脱硫废水 | 脱硫废水经输送泵及管道系统送到篦冷机，作为冷却水，水分被蒸发；冲洗水回用于浆液池，重复利用。 | 是 |

由表9-5中内容可知，本项目运营期生产废水均得到了妥善处置，满足环保要求。

9.3工程建设对生态环境的影响

本项目利用厂区内空地新建一套石灰（窑灰）—石膏湿法脱硫设备，不再新增土地。同时，本项目运行后可有效削减二氧化硫的排放，对改善厂区所在区域及附近生态环境具有良好的环境效益。

# 10验收监测结论

10.1 环保设施调试效果

根据本次验收监测结果可知：

（1）废气

1）有组织排放监测结果

根据表有组织排放监测结果可知，项目脱硫塔废气排放口SO2的监测浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中的特别限值。

（2）废水

脱硫废水经输送泵及管道系统送到篦冷机，作为冷却水，水分被蒸发；冲洗水回用于浆液池，重复利用；项目脱硫废水得到了妥善处置，其处理措施满足相关环保要求。

（3）噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声等效声级最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2、4类标准限值要求。

（4）固体废物

本项目运营期脱硫石膏得到了妥善处置，满足相关环保要求。

（5）总量控制指标

本项目属于环保工程，无新增废水和废气排放。因此无需申请总量控制指标。

10.2 工程建设对环境的影响

本项目利用厂区内空地新建一套石灰（窑灰）—石膏湿法脱硫设备，不再新增土地。同时，本项目运行后可有效削减二氧化硫的排放，对改善厂区所在区域及附近生态环境具有良好的环境效益。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：邵阳市云峰新能源科技有限公司                 填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  | 邵阳市云峰新能源科技有限公司窑尾废气脱硫技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  | 邵阳市大祥区雨溪镇唐四村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  | 三十四、环境治理业-99脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建□改扩建□技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  | 脱硫效率97.5% |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 约86% |  | 环评单位 |  | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 邵阳市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 邵市环评[2019]3号 |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年10月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  | 湖南美景环保科技咨询服务业有限公司邵阳分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1950 |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1950 |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  |  | 1950 | 噪声治理（万元） |  | 0 |  | 固体废物治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其它 （万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | / |  |  |
| 运营单位 |  |  | 邵阳市云峰新能源科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 914305005676753329 |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2019年11月 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气（SO2） |  |  | 151.13 |  | 61.57 | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 161.78 |  |  |  |  | +10.65 |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年