建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2万吨环保型聚羧酸系高性能减水剂复配项目

建设单位（盖章）湖南石博士新材料有限公司邵阳分公司

编制日期：         2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	29

六、结论	31

附件

附件1租赁合同

附件2 环境质量现状检测质保单

附件3关于隆回县工业园一期开发环境影响报告书的批复

附图

附图1  项目地理位置

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境示意图

附图4  隆回工业集中区土地利用规划图

附图5  项目与邵阳市资江干流保护河段位置关系图

附表

附表1   建设项目地表水环境影响评价自查表

附表2   建设项目环境风险评价自查表

附表3  建设项目环境影响报告书审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万吨环保型聚羧酸系高性能减水剂复配项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴清华 | 联系方式 | 13608566757 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 邵阳 市 隆回 县（区） 乡（街道） （城东南工业园寺山片区华睿轩门窗厂一楼） |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 3 分 12.041 秒， 27 度 5 分 18.257 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2662 专项化学用品制造 | 建设项目 行业类别 | 44专项化学产品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 206.25 | 环保投资（万元） | 1.4 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 3月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 665 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 项目建设地位于邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区。隆回县工业园成立于2005年8月，2012年11月获批准为“省级工业集中区”（湘政办函[2012]187号），自此更名为隆回工业集中区。《隆回县工业园一期开发环境影响报告书》于2007年通过湖南省生态环境厅审批（湘环评[2007]164号），一期主要为寺山片区。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2007年1月，由邵阳市环境保护研究所编制的《隆回县工业园一期开发环境影响报告书》，获得湖南省生态环境厅《关于隆回县工业园一期开发环境影响报告书的批复》（湘环评[2017]164号）；2018年由长沙市玺成工程技术咨询有限责任公司编制的《隆回县工业集中区扩区规划环境影响报告书》，获得湖南省生态环境厅《关于隆回县工业集中区扩区规划环境影响报告书的批复》湘评函〔2018〕14号。批准面积总计624.6公顷，其中省政府核准范围面积448.53公顷，省自然资源厅批复发展方向区面积176.07公顷，已开发面积275.45公顷，已建成面积222.60公顷，规划工业用地面积313.04公顷，已供应工业用地面积189.32公顷，工业用地容积率1.13。产业定位为：以电子、服装加工、纺织、工艺品制造等轻工制造业和以金银花为主的富硒农产品加工为主一、二类工业企业，并以精细化工、生物质能源、特种纸、仓储物流等为辅助产业。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据湖南省生态环境厅《关于隆回县工业园一期开发环境影响报告书的批复》（湘环评[2017]164号），园区企业定位是以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主一、二类工业企业，并辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等，本项目为专项化学产品制造类，符合园区行业定位要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目是C2662 专项化学用品制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和禁止类的范畴。石博士贵州省规模以上科技型工业企业和高新技术企业（证书编号：GR201952000024）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2662专项化学用品制造”，细分为混凝土外加剂制造业。根据国家统计局2018年11月公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“3新材料产业”中“3.3先进石化化工新材料”项下的“3.3.6专用化学品及材料制造”行业，公司主要产品“聚羧酸减水剂”被纳入重点产品目录。根据国家发改委2019年10月发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“水泥外加剂的开发与应用”被明确列入国家鼓励类产业。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区，项目所在地为工业园区，不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 1）根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标除PM2.5外，其他指标均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其他相应标准。 2）根据地表水监测结果表明：地表水监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 3）根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目原料均为定制，当地水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目无外排废水，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 3、选址相符性分析 项目位于邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区，东北面600m为桃塘路，西北面1100m为沪昆高速，项目地理位置优越，交通便利。根据隆回县工业集中区二期（寺山片区）土地利用规划图，本项目所在区域属于工业用地范畴，符合用地规范。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物。 根据《邵阳市资江保护条例（草案）》第二十条：禁止在资江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。资江干流是指邵阳县罗家庙至新邵县筱溪村的邵阳市境内河段，本项目位于邵阳县罗家庙河段上游42km赧水段，不在资江干流保护范围内。 4、规划相符性分析 项目属于隆回工业集中区一期（寺山片区）管辖范围，根据湖南省环境保护厅《关于隆回工业集中区扩区规划环境影响报告书的审查意见》（具体见附件4），隆回工业集中区二期（集南片区）二期主导产业为以电子、服装加工、纺织、工艺品制造、农副产品加工等为主一、二类工业企业，并辅以精细化工、造纸（不制浆）、仓储等。本项目为专项化学产品制造类，符合园区行业定位要求，同时根据隆回工业集中区一期（寺山片区）土地利用规划图，项目所在地为三类工业用地，符合隆回工业集中区一期（寺山片区）的用地规划。 5、平面布置合理性分析 项目按功能进行分区，分生产区、仓库区，主入口设在厂房右侧，为能保持厂区车流畅通，便于原料和产品出入，整个生产区规划根据生产需求合理布置，由西向东依次排列为：仓库区、生产区。项目生产车间远离居民区，厂房为封闭式结构，整个厂房功能分区明确、流线清晰，从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 ①项目名称：年产2万吨环保型聚羧酸系高性能减水剂复配项目； ②建设单位：湖南石博士新材料有限公司邵阳分公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区。 2、项目组成 项目建设地位于邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区，建设方租赁华睿轩门窗厂一楼空置厂房，建筑面积约665m2，布设有14个10m3原料储罐及水储罐、3个5m3原料储罐及1个10m3复配储罐，年复配2万吨环保型聚羧酸系高性能减水剂。项目主要工程组成及依托工程见表1-1。 表1-1 项目组成及依托情况 内容; 名称; 建设规模及内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1层，占地面积为465m2，布设有14个10m3原料储罐及水储罐、3个5m3原料储罐及1个10m3复配储罐; 已建，钢架结构. 辅助工程; 原料仓库; 1层，占地面积为100m2; 已建，钢架结构. 成品仓库; 1层，占地面积为100m2; 已建，钢架结构. 公用工程; 供电; 依托园区供电; /. 供水; 依托园区供水; /. 环保工程; 固废处理; 垃圾桶等; /. 噪声处理; 选用低噪声设备，绿化隔离、围墙; /. 废气处理; 密闭厂房; /. 废水处理; 化粪池; 依托园区污水管网. 3、工程规模 ①项目设备情况表 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（个/台）; 备注. 1; 母液储罐; 10m3; 10; 罐车运输. 2; 水储罐; 10m3; 3; 自来水管道接入. 3; 复配储罐; 10m3; 1; 带搅拌设备. 4; 加料槽; -; 1; 其他外加剂添加. 5; 抽料泵; ZQL100-160; 6; 配备管道. ②原辅材料及能源 项目原辅材料及能源情况详见表1-3。 表1-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 性状; 消耗量; 备注. 1; 生产用水; 液体; 14150t/a; 用于搅拌生产. 2; 聚羧酸系高性能减水剂母液; 液体; 5050t/a; 由贵州石博士科技股份有限公司提供，罐车运输. 3; 引气剂; 液体; 20t/a; 桶装，由贵州石博士科技股份有限公司提供. 4; 葡萄糖酸钠（工业级）; 固体; 400t/a; 颗粒状，袋装，由贵州石博士科技股份有限公司提供. 5; 其他小料; 固体、液体; 65t/a; 包括：麦芽糖精、苯甲酸钠、氢氧化钠、纤维素、合成三乙醇胺、焦亚硫酸钠、硫代硫酸钠等，主要是根据产品性能进行添加. 6; 白砂糖; 固体; 300t/a; 颗粒状，袋装，由贵州石博士科技股份有限公司提供. 7; 生活用水; 液体; 21t/a; 自来水. 聚羧酸系高性能减水剂母液：母液是在沉淀或结晶过程中分离出沉淀或晶体后残余的饱和溶液。无色至淡黄色年粘稠液体，无臭无味，pH值为5-7，含固量为50±1%，沸点为100℃（101.3kpa），相对密度为1.05g/cm3（20℃），热稳定性极好，126℃以下不分解，完全无毒，能提高混凝土硬化、持久、抗渗、抗冻融、抗腐蚀和抗碳化性能。本项目使用的减水剂是以由甲基烯聚氧乙烯醚（TPEG）、马来酸酐（MAn）和丙烯酸（AA）为原料经过聚合反应，生产的羧酸减水剂。 葡萄糖酸钠：白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚，无毒。增加混凝土的可塑性和强度，推迟混凝土的最初与最终凝固时间。 引气剂（过氧化氢）：烷基苯磺酸钠水溶液，烷基苯磺酸钠本身为白色或淡黄色粉末，无气味，沸点为258℃（101.3kpa），相对密度为1.35g/cm3（20℃），易溶于水、易吸潮结块，无毒，属于有机盐类，化学性质很稳定。烷基苯磺酸钠水溶液呈黄色油状物，是非常优良的阴离子表面活性剂，其起泡力强，去污力高，易于各种配剂复配，成本较低，合成工艺成熟，应用领域广泛。 白砂糖：极易溶于水，其溶解度随温度的升高而增大。还易溶于各种有机溶剂，属结晶性物质，纯蔗糖晶体的比重为1.5879，溶液的比重依浓度和温度的不同而异，主要起缓凝的作用。 消泡剂：主要为有机硅消泡剂，有机硅消泡剂的主要组分是由在室温下能保持液态的线状聚硅氧烷作为活性剂，无毒，白色粘稠乳液，不挥发，有机硅消泡剂具有破泡、脱泡和抑泡三种功能。 复配的小料：维生素C（其结构带有端羟基和羧基，根据减水剂的减水机理，这些基团在水泥中具有减水效果）、糖类缓凝剂（亚磷酸钠、焦磷酸钠等）、增稠剂（亲水性高分子化合物）、硝酸钠、硫代硫酸钠、亚硝酸钠、石英砂、膨胀剂（含铝粉、氧化镁等）等。 ③产品方案 表1-4项目产品一览表 序号; 名称; 产量; 备注. 1; 聚羧酸系高性能减水剂; 20000t/a; 根据产品用途及客户需求对产品进行不同浓度调配. 一般来说，聚羧酸母液和成品没有非常明确的界限，直接在工厂合成出来的就是母液；而针对某一个工地的要求去配制，在聚羧酸减水剂母液中添加一定的水和小料（例如引气剂、防冻剂）复配好成一定浓度的溶液就是成品，即聚羧酸减水剂。 表1-5 聚羧酸系高性能减水剂（液体） 外 观; 浅棕至深棕色微黏液体. 减水率; ≥ 25%. 密度（g/ml）; 1.09±0.02. 固含量（%）; 22±2 或者40±2. 水泥净浆流动度（基准水泥）（㎜）; ≥ 250（W/C=0.29）. pH; 6～8. 氯离子含量（%）; ≤ 0.02. 碱含量（Na2O+0.658K2O）（%）; ≤ 0.2. 表1-6 聚羧酸系减水剂的技术要求 序号; 检验项目; 技术要求; 检验方法. 早强型; 标准型; 缓凝型. 1; 减水率; >25%; 按GB8076检验. 2; 含气量; <3.0%; 按GB8076检验. 3; 常压泌水率比; <20%; 按GB8076检验. 4; 压力泌水率比（用于配制泵送 混凝土时）; <90%; 按JC473检验. 5; 抗压强度比; 1d; >180%; >170%; /; 按GB8076检验. 3d; >170%; >160%; /; 按GB8076检验. 7d; >145%; >150%; >140%; 按GB8076检验. 28d; >130%; >140%; >130%; 按GB8076检验. 6; 60mm坍落度保留值(用于配制 泵送混凝土时）; /; > 130mm; >150mm; 按JC473检验. 7; 凝结时间差; 初凝; -90 min〜; -90 min〜; >+90min; 按GB8076检验. 终凝; +90min; +120min; /. 8; 甲醛含量（按折固含量计）; <0.05%; 按JG/T223检验. 9; 硫酸钠含量（按折固含量计）; <5.0%; 按GB/T8077检验. 10; Cl-含量（按折固含量计）; <0.6%; 按GB/T8077检验. 11; 碱含量（按折固含量计）; <10%; 按GB/T8077检验. 12; 收缩率比; <110%; 按GB8076检验. 4、公用工程 ①给水：本项目位于邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区，根据《隆回县城东南主园区一期控制性详细规划》，该区域给水水源来自城西水厂。给水由环城北路上DN100的主干管通过城东路、桃塘路和环城南路输送至区内。 ②排水：项目采用雨污分流排水系统，雨水经园区雨水渠进入自然系统。本项目生活废水主要为员工的办公废水，项目内员工食宿均依托隆回县城东南工业园园区配套食堂和宿舍，生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后进入隆回工业污水处理厂进行处理后排入赧水。 ③供电：本项目从园区电网引入供电。 5、周边环境及用地现状 ①用地现状：本项目位于邵阳市隆回县城东南工业园寺山片区，本项目租赁华睿轩门窗厂一楼空置厂房进行复配聚羧酸系高性能减水剂。 ②周边环境：项目地北面为隆回福宝沙发厂，南面相邻企业为东润纸业，西面为佳美门窗厂，东南140-500m分布有约30户居民，南面140-400m分布有20户居民。具体周边环境见附图3。 6、总平面布置 项目按功能进行分区，分生产区、仓库区，主入口设在厂房右侧，为能保持厂区车流畅通，便于原料和产品出入，整个生产区规划根据生产需求合理布置，由西向东依次排列为：生产区、仓库区。项目平面布置详见附图2。 7、项目投资 项目总投资206.25万元，其中环保投资约1.4万元，环保投资所占比例为0.68%。项目主要投资情况一览表见表1-5，项目环保投资一览表见表1-6。 表1-5 工程投资估算表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）; 备注. 1; 场地租赁; 11.5. 2; 设备; 18. 3; 其他; 80; 含环保投资. 4; 流动资金; 96.75. 5; 合并; 206.25. 表1-6 环保投资情况一览表 污染源类别; 防治措施; 投资费用(万元); 备注. 营运期; 废水; 化粪池、应急池; 1. 废气; 密闭车间; 0.2. 噪声; 设备安装基础减震设施; 0.1. 固体废物; 生活垃圾收集箱; 0.1. 总 计; /; 1.4. 8、劳动定员及班制 项目总人数为3人，实行一班制，夜间不生产，年生产天数为300天，项目内员工食宿均依托隆回县城东南工业园园区配套食堂和宿舍，不在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 图2-1 营运期工艺流程及产污节点图 营运期工艺流程简述：本项目为复配混凝土减水剂，主要对母液进行加水稀释，同时根据需求添加各种添加剂，无生产废水外排。 外购的聚羧酸盐减水剂母液，经槽车运入厂区后打入母液储存罐，通过泵打入加入了一定量水的复配罐中，然后加入葡萄糖酸钠、白糖（白糖具有缓释作用，冬天不需要，夏天为了调节混凝土凝结时间需要选择性加入）、其他添加剂（消泡剂、引气剂等，根据混凝土适用范畴选择加入）和水进行复配，常温下15分钟后得到聚羧酸盐减水剂成品，由槽车外运至用户。 本项目母液及其他添加剂均为外购，只进行复配，生产过程中无废水产生。 一般情况下，减水剂实际工地使用后出现问题或特定要求情况下，需对减水剂进行试验室试验，正常复配生产不进行试验。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁空置厂房进行生产，主要利用母液、水和其他添加剂进行复配，无本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 项目引用隆回县的常规点2020年1-12月的常规监测数据，常规点位于隆回县环保局楼顶，位于工程项目西北面4km，常规监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。具体监测统计结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7.45; 60; 16.07; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11.91; 40; 37.95; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41.09; 70; 80.64; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.36; 35; 109.6; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 0.85; 4; 47.5; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 92.27; 160; 81.0; 达标. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期主要集中在冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全县以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2） 补充监测 本次环评引用隆回县鸿彩鞋业制造厂委托湖南华中宏泰检测评价有限公司对《年产50万双皮鞋鞋面生产线建设项目》TVOC进行监测的历史数据。 隆回县鸿彩鞋业制造厂位于本项目西北面750米处，也处于隆回县工业集中区范围，两地距离较近，环境情况相似，监测数据具有可参照性。 1）监测布点：隆回县鸿彩鞋业制造厂上风向及下风向。 2）监测时间及采样频次 监测时间：2019年8月14日～8月15日。 监测周期和频率：连续监测2天，每天监测1次。 3）监测结果与评价 根据监测结果作出统计，结果见3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果（单位mg/m3） 监测项目; 采样日期; 监测点位; 标准值; 超标倍数; 达标情况. 厂界上风向参照点1#; 厂界下风向参照点2#; 监测点最大排放浓度. TVOC; 8月14日; 0.0726; 0.106; 0.106; 0.6; 不超标; 达标. 8月15日; 0.0682; 0.124; 0.124; 0.6; 不超标; 达标. 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录D中的相关标准限值. 由上表3-2可知，项目区域的TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D（表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值）标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道收集后，排入市政雨水管道；污水经工业园污水管网进入隆回县工业污水处理厂。 为了解区域水环境质量现状，本项目引用 《湖南金港服饰有限公司年产36000件貂皮大衣建设项目》 委托湖南谱实检测技术有限公司于2019年7月1-3日进行现场监测的监测数据。 1、监测断面与功能区划 W1：隆回县工业污水处理厂排污口上游500m，属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 W2：隆回县工业污水处理厂排污口下游500m，属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。 3、监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 水质现状评价结果见表3-3。 表3-3 水质监测断面的监测结果 单位：mg/L（注明除外） 监测点位; 监测项目; 浓度范围; 超标率 （％）; 最大超 标倍数; 标准指数; 评价 标准. W1; pH; 6.53～6.60; 0; 0; /; 6～9. SS; 4～6; /; /; /; /. COD; 8～9; 0; 0; 0.14~0.45; ≤20. BOD5; 2.0～2.1; 0; 0; 0.5; ≤4. 氨氮; 0.165～0.181; 0; 0; 0.174; ≤1.0. 总磷; 0.01～0.03; 0; 0; 0.1; ≤0.2. W2; pH; 6.36～6.42; 0; 0; /; 6～9. SS; 5～8; /; /; /; /. COD; 11～12; 0; 0; 0.585; ≤20. BOD5; 2.6～2.8; 0; 0; 0.675; ≤4. 氨氮; 0.181～0.189; 0; 0; 0.186; ≤1.0. 总磷; 0.03～0.05; 0; 0; 0.2; ≤0.2. 由表可知，监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 为了解本项目所在区域声环境质量现状，2020年7月8日至7月9日邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司对项目周边界四周进行了为期两天的声环境现状监测。项目所在地声环境监测结果及统计情况见表3-4。 表3-4 环境噪声检测及统计结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测时段; 检测结果及检测时间; 标准. 2020.7.8; 2020.7.9. N1项目地东面场界外1m; 昼间; 53.4; 41.3; 《声环境质量标准》3类区标准. 夜间; 51.1; 40.2. N2项目地西面场界外1m; 昼间; 52.7; 38.9. 夜间; 49.6; 38.5. N3项目地北面场界外1m; 昼间; 58.8; 42.5. 夜间; 47.6; 38.8. N4项目地南面厂界1m处; 昼间; 60.2; 58.3. 夜间; 51.1; 40.2. 《声环境质量标准》3类区标准; 项目噪声标准为昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A). 表3-4监测数据表明：工程拟建地声环境符合《声环境质量标准》3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标详见下表。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; UTM坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m. X; Y. 园区居民; 505425.46; 2996184.37; 居民，30户约120人; 二类; 东; 140-400. 园区居民; 505304.25; 2996082.13; 居民，20户约80人; 二类; 南; 140-500. 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称; UTM坐标/m; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 赧水; 504987.28; 2996071.30; 渔业用水，（GB3838-2002）III类; 西面; 320; -3; -. 表3-7 声环境保护目标一览表 保护目标; UTM坐标/m; 特征与功能; 相对项目方位; 相对项目车间距离范围m; 保护级别. X; Y. 园区居民; 505425.46; 2996184.37; 居民，10户约40人; 二类; 东 140-200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准. 园区居民; 505304.25; 2996082.13; 居民，8户约32人; 二类; 南 140-200. 注：UTM(通用横墨卡托UTM坐标系统格网系统）坐标是一种平面直角坐标，这种坐标格网系统及其所依据的投影已经广泛用于地形图，作为卫星影像和自然资源数据库的参考格网以及要求精确定位的其他应用。在UTM系统中，北纬84度和南纬80度之间的地球表面积按经度6度划分为南北纵带（投影带）。从180度经线开始向东将这些投影带编号，从1编至60(北京处于第50带）。每个带再划分为纬差8度的四边形。四边形的横行从南纬80度开始。用字母C至X（不含I和O）依次标记（第X行包括北半球从北纬72度至84度全部陆地面积，共12度）每个四边形用数字和字母组合标记。参考格网向右向上读取。每一四边形划分为很多边长为1000000米的小区，用字母组合系统标记。在每个投影带中，位于带中心的经线，赋予横坐标值为500000米。对于北半球赤道的标记坐标值为0，对于南半球为10000000米，往南递减。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气排放标准 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。详见表3-8。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 周界外浓度最高点mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0. （2）废水排放标准 本项目无生产废水，生活废水通过化粪池处理后排入隆回县工业污水处理厂，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 表3-9 生活废水排放执行标准 项 目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油. GB8978—1996《污水综合排放标准》三级标准; 500; 300; 400; —; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）; —; —; —; 35; —. （3）噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声拟执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 项目建设、运营过程中产生的一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正）。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用空置厂房进行生产，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产中所有设备均使用电力，不建锅炉，无SO2、NO2等气体产生。 根据聚羧酸减水剂母液特性：在沉淀或结晶过程中分离出沉淀或晶体后残余的饱和溶液。由烯丙醇聚氧乙烯醚、过硫酸铵、过硫酸钾、马来酸酐、烯丙基磺酸钠、甲基丙烯磺酸钠、甲基丙烯酸、丙烯酸等多种原料进行酯化反应、聚合反应、中和反应后得到聚羧酸减水剂母液。消泡剂由聚醚等成份合成而成，能保持良好的物理状态，无毒、无味。根据类比贵州石博士科技股份有限公司（与本项目的生产规模、工艺类似）的监测报告可知，在复配车间正常生产下，经检测得出：复配过程中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）厂界最大浓度为1.55mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准。 本项目混配在复配罐内进行，所使用的原辅料挥发量极少，母液用槽车运入后储存罐储存，葡萄糖酸钠和白糖采用袋装，产品通过泵打入产品储罐后采用槽车外运。根据上述分析，本项目废气污染物主要为产品、原料等产生的异味以及汽车尾气。本项目生产位于密闭产房内，原辅料及产品产生的异味较少，经过厂房隔离及空气稀释后，对外环境影响微小。只要加强劳动保护，加强通风、洒水，生产工人采取戴口罩防护，车间内上述影响可降低到可接受程度。 根据上述分析，本项目废气污染物主要为汽车尾气及原辅料产生的异味，汽车尾气为无组织排放，发生时间具有间歇性、突发性等特点。汽车尾气通过大气扩散后，对周边环境空气质量的影响不大。本项目原辅料产生的少量异味经密闭厂房隔离及空气稀释后对环境影响不大。 2、废水 （1）废水排放源强 项目生产过程中无废水产生。母液罐及水罐均为纯净物质，产生少量沉渣随产品带出，无需清洗罐体。故本项目无生产废水产生。 本项目员工3人，均不在厂内食宿，生活废水主要为办公废水，用水按45L/（人•d）计，废水产生量以用水量的80％计算，故生活废水量为0.135t/d（40.50t/a），根据类比，项目生活污水水质情况为：COD300mg/L，BOD5175mg/L，SS200mg/L、氨氮35mg/L、动植物油200mg/L，则生活污水污染物产生量分别为：COD 0.012t/a、BOD5 0.0071t/a、SS 0.0081t/a、氨氮 0.0014t/a，动植物油 0.0081t/a。 （2）废水污染防治措施 由于项目无生产废水外排，员工不在项目地内食宿，生活污水产生量（40.5t/a），生活污水在经化粪池预处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准后经滨江东路污水管网排入隆回县工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后外排，对区域水环境影响较小。 （3）项目废水依托污水处理厂可行性分析 隆回县工业污水处理厂已于2019年11月投产运营，采用“曝气沉砂+水解酸化+A2/O+气浮过滤”工艺，总设计规模为3万t/d，分两期建设，一期处理规模为1.5万t/d，远期达到3万t/d。排放水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理达标后排入赧水。目前隆回县工业污水处理厂实际处理污水量为30000t/d。 项目所在地区域属于隆回县工业污水处理厂纳污范围内，据调查项目区域范围内纳污管网已拉通，北面南山路已建设有污水管网及雨水管，污水可进入隆回县工业污水处理厂处理。本项目生活废水日产生量为0.135t/d，仅占污水处理站日污水处理能力的0.00045%，污水全为生活污水，水质成份简单，因此本项目生活污水不会对隆回县工业污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 综上所述，项目废水进入隆回县工业污水处理厂深度处理措施可行。 3、声环境影响分析 （1）主要高噪声声源源强及其分布 噪声主要来源于生产过程中设备和运输车辆产生的车辆噪声。项目运营后主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表4-1。 表4-1 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 噪声源; 位置; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 室外1m 处 dB（A）. 水泵; 加工车间; 85-90; 室内隔声; ≤75. 电动机; 85-90; 减震、隔声; ≤75. 搅拌机; 80~85; 室内隔声; ≤70. （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要为生产设备产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 结合项目平面布置图，项目各噪声源对不同距离处的影响详见表4-2。 表4-2 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 噪声源叠加; 距声源点最近距离（m）; 贡献值; 最近敏感点 （距声源20m）; 是否 达标. 东面厂界; 76; 8; 57.94; 噪声贡献值为48.77dB(A)，背景值52.1dB(A)，叠加值为53.76dB(A); 达标. 南面厂界; 6; 60.44; 达标. 西面厂界; 12; 54.42; 达标. 北面厂界; 4; 63.96; 达标. 注：项目噪声标准为昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)。 根据表4-2预测结果可知，项目噪声源经厂房隔声和距离衰减以后，项目厂界、敏感点均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。项目营运期噪声对影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目运营期产生的固废主要是废包装袋、废添加剂桶、复配沉渣、生活垃圾。 ①废包装袋、废添加剂桶：废包装袋0.2t/a，由废品公司回收，添加剂桶约0.01t/a，可由厂家回收重复使用。 ②复配沉渣：本项目长时间复配混凝土减水剂时罐内会有少量沉渣0.001t/a，此部分沉渣一般随产品带出，此部分沉渣较少，不影响减水剂效果。 ③生活垃圾：本项目劳动定员3人，生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.62kg/d（0.486t/a）。 5、地下水及土壤环境 本项目为租赁已建厂房，排放的废气污染物主要为产品、原料等产生的异味以及汽车尾气，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、风险分析 （1）、风险源分析 根据项目工程分析，项目营运存在的风险隐患为化学品泄漏以及生产废水泄漏。项目营运期使用的物料主要为聚羧酸减水剂、引气剂（过氧化氢）、葡萄糖酸钠、消泡剂等，其理化性质如下。 A：聚羧酸减水剂母液：本项目使用的聚羧酸减水剂为聚醚型机构，为含固量40%的液体，无毒，不燃，不污染环境，不损害人体健康，是一种绿色高效减水剂母液。 B：消泡剂：属聚醚等成份合成，易溶于水，按组成可分为活性成分、乳化剂、载体及乳化助剂，无毒、无味，不会对环境造成任何污染。 C：其他物质 序号; 名称; 理化性质; 毒性毒理. 1; 葡萄糖酸钠; 分子式：C6H11NaO7，分子量：218.14 熔点：206-209℃，白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不能够溶于乙醚。本产品无毒无害,系非易燃易爆危险品; ADI不作特殊规定. 2; 引气剂（过氧化氢）; 水溶液为无色透明液体，有微弱的特殊气味。熔点为-0.89℃，沸点为152.1℃。能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。不溶于苯、石油醚。; 毒性LD50：大鼠皮下700mg/Kg. 项目营运期使用的环境风险物质主要为引气剂（过氧化氢）等，危险化学品在运输、存贮、生产过程中发生泄漏等，对环境和人体将成危害。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表4-5 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 引气剂（过氧化氢）; 3; 50; 0.06; HJ 169-2018 附录 B. 由上表分析可知，本项目Q=0.06＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表4-6 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 （2） 环境敏感目标概况 根据现场踏勘和初步调查，项目周边无国家或省级的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需特殊保护的敏感目标和医院、学校、居民区等环境敏感建筑，项目主要环境敏感目标为场界东、南面约140-500m园区居民。项目主要环境敏感目标见下表。 表4-7 环境敏感目标一览表 名称; UTM坐标/m; 保护内容; 相对厂界方位、距离; 相对化学品仓库方位、距离. X; Y. 园区居民; 505425.46; 2996184.37; 居民，30户约120人; 东、 140-400 m; 北、150-410m. 园区居民; 505304.25; 2996082.13; 居民，20户约80人; 南、140-500m; 东、150-510m. 注：评价工作等级为简单分析时，根据导则要求未确定评价范围. 1）生产设施识别 本项目环境风险生产设施识别范围主要包括以下单元： ①生产单元：主要包括复配罐、原料罐，可能发生物料泄漏以及火灾爆炸等风险事故； ②贮运单元：主要集中在产品仓库、辅助材料仓库，可能发生物料泄漏以及火灾爆炸等风险事故； ③环保单元：主要包括生活污水处理设施、应急池等防治设施，可能导致泄漏，不达标排放等，产生污染事故。 2）物质风险识别 项目营运期使用的环境风险物质主要为引气剂（过氧化氢）等。 （4）环境风险分析 贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，其主要受影响的敏感点为项目周边的企业。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①本项目所使用的原辅化学试剂材料应采用低温贮存方式，尤其在夏季，对贮存设备应采取必要的降温措施，以减少物料的挥发量。 ②项目原料均储存于密闭储罐内，不可混装。 ③企业应合理控制化学品的存储量。 ③项目生产车间内须设置有应急渠道，一旦发生泄漏，泄露化学品及产品经过厂房内应急渠道导排至应急池内，场内地面均采取混凝土硬化处理。 ④同时要求企业危险化学品运输、贮存必须符合《危险化学品安全管理条例》中的相关要求，要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （6）分析结论 建设单位通过加强风险防范措施，设置风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，使该公司发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 7、环境保护管理与环境监测 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （3）环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见下表4-8。 表4-8 环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; 东、南、西厂界各设1个厂界噪声监测点; Leq dB(A); 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 废气监测; 厂界; TSP; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 8、环保竣工验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》（2021年版），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家级本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定的重点管理及简化管理的行业内，无需申领排污许可证，应在全国排污许可管理信息平台填报排污登记表。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 建设项目环保设施一览表见表4-9。 表4-9 建设项目环境保护设施一览表 序 号; 项目 名称; 竣工验收内容; 实施 时间; 验收部门; 生产责任. 1; 废水 处置; 生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级标准后排至市政管网，经市政污水管网进入隆回县工业污水处理厂处理后排入赧水; 项目竣工投入试生产后组织环保验 收; 建设单位自行验收; 应按环评提出的防治措施和环评审批要求落实到位. 雨污分流管网系统. 2; 噪声治理; 封闭厂房、减振降噪措施. 3; 固体废物处置; 生活垃圾收集箱. 4; 风险措施; 应急池. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 原辅料产生的挥发性有机物 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 生活污水在经化粪池预处理后进入隆回县工业污水处理厂 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级排放标准 |
| 声环境 | 设备和运输车辆噪声 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废定期交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目营运存在的风险隐患为化学品泄漏以及生产废水泄漏。 ①本项目所使用的原辅化学试剂材料应采用低温贮存方式，尤其在夏季，对贮存设备应采取必要的降温措施，以减少物料的挥发量。 ②项目原料均储存于密闭储罐内，不可混装。 ③企业应合理控制化学品的存储量。 ③项目生产车间内须设置有应急渠道，一旦发生泄漏，泄露化学品及产品经过厂房内应急渠道导排至应急池内，场内地面均采取混凝土硬化处理。 ④同时要求企业危险化学品运输、贮存必须符合《危险化学品安全管理条例》中的相关要求，要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | / | / | / | 0.012 |  | 0.0020 |  |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.0071 |  | 0.00041 |  |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.0014 |  | 0.00020 |  |
|  |  | 动植物油 | / | / | / | 0.0081 |  | 0.000041 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋、废添加剂桶 |  | / | / | / | 0.21 |  | 0.21 |  |
|  | 复配沉渣 |  | / | / | / | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.486 |  | 0.486 |  |
| 危险废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①